大连市远程医疗中心

Internet接入设计方案

一、前言

吉通通信有限公司大连分公司（以下称乙方）受大连市远程医疗中心（以下称甲方）委托，就甲方接入中国金桥信息网（ChinaGBN）事宜作出技术方案。

二、用户需求分析

大连市远程医疗中心是大连市卫生局与澳大利亚MIHL公司合资兴建的医疗机构，该项目得到了大连市政府的重视。合资意向为澳大利亚公司投资300万美元，并提供相应的技术和服务，中方提供场地及人员。大连市卫生局下辖多家医院，远程医疗中心拟采用高速互联网，在网上传输数据和文件，并安装相应的视频摄像头进行远程会诊和监控。目前，大连市卫生局下的各医院大都具有局域网，并有相应的计算机管理人员，已初步具备入网条件，利用先进的网络传输技术进行远程医疗，是医疗手段的质的飞跃，而实现这一目的的捷径就是国际互联网络──Internet。

Internet是全球范围的计算机互联网，Internet以其广泛的互联性、直观化的图形界面和极其丰富的信息资源吸引着社会各界。它是继信件、电报、电话之后的又一种通信手段。使用它人们可高速、安全、可靠地进行全球通信，传递信息，而通讯费用较前几种通讯方式大为减少。Internet把世界上各种信息都收纳进来，并以统一的方法供人们去记录、查询、利用，通过Internet人们可以查到各种自己感兴趣的内容；在Internet上借助多媒体技术，人们可以实时地与他人交流。Internet在中国发展相当迅猛，吉通通信有限公司是电子工业部下属的、由国务院正式批准实施中国金桥信息网（CHINAGBN）的高科技企业、是全国唯一以卫星、光纤作为全国骨干网的公用商业网，其优势在于通过卫星接入国际Internet，其传输速度快，主干线速率为2M＋256Kbps，分公司上下行速率可达128Kbps，远远高于ChinaNET的传输速度，在国内已覆盖全国24个主要城市，并且在网上提供良好、全方位的服务。包括电子邮件、文件传送、远程登录、网络新闻、浏览、查询、在线服务、代为申请IP地址和域名等，对于用户可提供微波或卫星地面站等多种接入方式，用户可根据自己的业务和经营规模等进行选择。

鉴于大连市卫生局系统计算机应用已达一定的规模，局域网骨干线传输速率100M，一般网络传输速率10M，具备了建立Internet网的基本条件。考虑到大连市远程医疗中心的地位及应用等，推荐使用以点对点微波接入方式。这种方式的优点是面向信息源类的集团用户，能提供链路、路由服务、域名服务、IP地址申请及技术支持、传输信息速度快、方便快捷，另外其前期资金投入相对较少。

三、设计方案

1、微波通信线路设计

大连远程医疗中心至吉通大连分公司之间采用无线局域网技术，在两地设一对24dBi的微波天线以点对点方式通信，此链路最大传输速率为3Mbps。 如果从吉通大连分公司（珠江国际大厦）到大连市各医院之间被其他建筑物阻隔，需要增加中继转发站。

此部分参见示意图一

中继转发站

AP-10D

SA-10D

WB-10D+AP-10D

路由器

Cisco 4700

路由器

Cisco 2514

吉通大连分公司

大连远程医疗中心

图1、微波链路连接示意图

2、局域网设计

根据甲方要求，本局域网设服务器三台。其中一台作为www、web服务器，另一台作为E-mail、FTP服务器，可另设一台UNIX计算机server做网管、计费系统。

·布线系统：

采用五类非屏蔽双绞线，布线采用物理星型拓扑结构。其优点是：管理简单、故障隔离，而且升级方便。

·通信协议：按照OSI七层标准模型，在数据链路层基础上采用TCP/IP协议，以方便网络互联。

·设备选型：

服务器用户自配，此服务器提供www，FTP，E-mail，web等多种服务，为保证运行速度及网管的进行，可配置高档一些的计算机，以满足目前需要。

网络工作站可利用各医院现有的PC计算机。

路由器采用CISCO2514；CISCO2514提供2个局域网口（以太网），2个广域网口（同步串行口）。其中一个Lan口用来连接无线网桥，另一个用来连接本地局域网；2个wan口用于系统扩展，连接其他网络。

集线器可利用公司目前现有的多口集线器，与各设备连接，构成一个高效、可靠的局域网。

·软件配置：

服务器上安装Windows NT 4.0及基于NT平台的pop3  server软件，配置集成在NT中的IIS服务，从而提供www，FTP，E－mail等服务。工作站上安装Windows 95，Netscape Navigator Gold 3.0作为客户端软件。

局域网设计示意参见图二所示。

图2、网络结构示意图

3、Internet资源规划

·IP地址分配

根据大连市远程医疗中心和各医院系统规模进行配置，其中：路由器的调试需要两个地址，1个作为网络地址；1个作为广播地址。

·IP地址使用费：对非包租接入，一个C类地址以下（不包含一个C类）免收费用，对包租方式接入的收费标准为120元/年/IP。

·域名申请：可根据大连市远程医疗中心要求而确定并代为申请。国际域名注册费及两年的维护管理费2500元；国内域名注册费及两年的维护管理费700元，建议在IP地址确定后申请办理域名。

4、主页制作及信息发布

待网络建设完成后，由甲方根据公司情况自行设计或委托乙方代为设计。

5、设备清单、报价及取费标准：

（1）64Kbps微波专线点对点接入设备

| 序号 | 产品 | 设备说明 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AP-10D PRO | 无线接入点 | 25800 | 2 | 51600 |
| 2 | WB-10DPRO | 无线网桥 | 36020 | 1 | 36020 |
| 3 | SA-10DPRO | 无线接收点 | 27800 | 1 | 27800 |
| 4 | 24dBi | 定向天线 | 4800 | 8 | 38400 |
| 5 | 缆线头 | ANDREW缆线头 | 500 | 8 | 4000 |
| 6 | BNC头 | BNC转换头 | 400 | 4 | 1600 |
| 7 | 配电箱 | 配电箱 | 400 | 2 | 800 |
| 8 | cisco 2514 | 路由器 | 18800 | 1 | 18800 |
| 9 | 电缆 | ANDREW电缆 | 170 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 179020 |

备注：以上报价不含缆线，缆线长度按实际需要购置。

（2）点对点微波专线（64Kbps）信息服务费

                - 初装费：9700元

非包租：不分速率，计通信量，16元/MB

可参考非包租专线用户

报价单

                - 包租：5万元/月

（3）服务器Windows NT server, www、web、e-mail server及系统软件可由用户根据自己的实际情况进行购买、配置。

吉通通信有限公司大连分公司

1998年1月21日